Gestão e Políticas da Qualidade de Dados

Contents

Gestão e Políticas da Qualidade de Dados	4

Identificação	4

Acesso e Versionamento	4

Objetivo	5

Scope	5

Documentação Técnica dos Sensores	6

Fios de Prumo	6

Regras de Aquisição de Dados	7

Especificação de Roles	7

Data Flow e Pontos de Controlo	8

Fios de Prumo	8

Políticas de Avaliação da Qualidade de Dados	9

Fios de Prumo	9

Completeness	9

Timeliness	9

Ciclo de Melhoria Contínua (Continuous Improvement Cycle)	10

Fios de Prumo	10

Etapas	10

Ferramentas	10

# Gestão e Políticas da Qualidade de Dados

## Identificação

Responsável: LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil

Versão: v1.0

Data: 31/10/2025

Estado do Documento: Validado [Em elaboração / Validada / Em revisão]

# Acesso e Versionamento

Localização: N/A

Política de revisão: Revisão anual ou com alterações estruturais sempre que necessário

Acesso: Público dentro da organização

Histórico de versões

| Versão | Data | Alterações principais | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 31/10/2025 | Criação inicial | LNEC |

# Objetivo

Este documento visa descrever os princípios, regras, papéis, processos e fluxos que asseguram a qualidade dos dados desde a sua aquisição nos diferentes tipos de sensores, até à sua disponibilização para os analistas. Este documento é iterativo, suportando o ciclo de melhoria contínua da qualidade de dados para os diferentes sensores utilizados na Barragem do Feiticeiro.

A framweork deverá uma clara separação de responsabilidades e utilidade entre componentes, facilitando a manutenção e escalabilidade. Esta estrutura modular possibilita a integração futura de novos sensores, adaptando-se a diferentes contextos e requisitos técnicos. Os outputs são organizados de forma estruturada, por dimensão de qualidade e por execução, garantindo rastreabilidade e facilidade de análise para qualquer analista. Devendo ainda conter uma componente de logging, que regista todas as etapas do processo de execução, contribuindo essencialmente para diagnóstico de eventuais falhas e também de fácil entendimento para o end user de todos os passos executados.

# Scope

| Sensores incluídos | Fios de prumo. Ids dos sensores: 49352, 49353, 49355, 49358) |
| --- | --- |
| Tipos de dados | Série Temporal de observações de deslocamento Tangencial e Radial em relação à posição da barragem |
| Execução | Parametrizável, capaz de se adaptar aos modos de leitura e automático/manual, permitindo ainda que seja dada a possibilidade de escolher o ano de avaliação dos dados. Capacidade de produzir relatórios de Profiling para análise rápida e inicial dos dados. Avaliar métricas para dimensões de qualidade de dados e avaliação dos valores com thresholds. Capacidade interpretativa dos resultados e produção de gráficos para ajuda na tomada de decisão Possibilidade de implementar novos instrumentos sem grade esfoço. |

# Documentação Técnica dos Sensores

## Fios de Prumo

| Fabricante | N/A |
| --- | --- |
| Modelo | N/A |
| Documentação técnica | N/A |
| Variáveis medidas | ANO – Ano de leitura MÊS – Mês de leitura DIA – Dia de leitura HORA – Hora de leitura MINUTO – Minuto de leitura DESLOCRADIALABS – Valor absoluto do Deslocamento Radial da posição observada do fio de prumo relação à posição da barragem DESLOCTANGABS – Valor absoluto do Deslocamento Tangencial da posição observada do fio de prumo relação à posição da barragem |
| Limites operacionais e de precisão | N/A |

### Regras de Aquisição de Dados

| Modo de aquisição | Automático |
| --- | --- |
| Frequência e cadência de aquisição | 1 leitura / hora |
| Protocolos e padrões de comunicação | N/A |
| Verificações automáticas na origem | Não |

| Modo de aquisição | Manual |
| --- | --- |
| Frequência e cadência de aquisição | 1 leitura a cada 15 dias |
| Protocolos e padrões de comunicação | Leitura Manual |
| Verificações automáticas na origem | Não |

### Especificação de Roles

| Função | Responsabilidade | Frequência de revisão | Utilizador |
| --- | --- | --- | --- |
| Data Owner | Aprovação políticas e thresholds de validação de dados | Anual | LNEC |
|  | Definição de data quality checks a serem implementados | Trimestral | LNEC |
| Data Steward | Monitorização da conformidade dos dados | Mensal | LNEC |
| Engenheiro Dados | Implementação dos data quality checks e validações de thresholds | Contínuo | LNEC |
| Analista de Dados | Validação de outputs e respetivas interpretações físicas | Quando aplicável | LNEC |

# Data Flow e Pontos de Controlo

## Fios de Prumo

Exemplo:

Sensor → Gateway → Servidor → Base de Dados → Framework DQF → Dashboards / Alertas

**Representação visual:** *(Inserir diagrama)*

| Pontos de Execução de DQ Checks | Aquisição – Sim Armazenamento – Não Transformação – Não Disponibilização – Não |
| --- | --- |

# Políticas de Avaliação da Qualidade de Dados

## Fios de Prumo

### Completeness

DQcheck : objetivo : threshold

### Timeliness

# Ciclo de Melhoria Contínua (Continuous Improvement Cycle)

## Fios de Prumo

### Etapas

| Definição | Definição de DQ Checks e Threhsolds manuais no ficheiro de configuração |
| --- | --- |
| Avaliação | Execução do Threhsold Validator por forma a monitorizar os resultados produzidos pelos DQ Checks |
| Análise | Produção de gráficos a partir dos resultados de DQ Checks e Threshold Validator. Interpretação e análise crítica dos resultados |
| Ação | Aplicar medidas corretivas identificadas no passo de análise |
| Revisão | Revisão das políticas, DQ Checks, threhsolds e fluxos de dados |

### Ferramentas

| Ferramentas de suporte | Framework Data Quality implementada em Python: Logs Gráficos produzidos pelos DQ Checks Gráficos produzidos pelo Threhsold Validator Ficheiros .csv |
| --- | --- |